Technická specifikace dodávky:

Nosné konstrukce jednotlivých prvků budou vyrobeny z akátových kůlů o průměru 120 - 160 mm, plošné prvky z akátových fošen tl. 27 a 45 mm, s využitím ocelových trubek o průměru 42 mm ošetřených žárovým zinkem. Řetězy o průměru 6 mm a veškerý spojovací materiál bude z nerezové oceli.

Dřevěné části z akátového dřeva budou zbaveny kůry a opracovány až na jádrové dřevo (odstraněná běl). Kovové části budou pokryty žárovým zinkem. Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu budou odpovídat jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

Kotvení bude provedené zabetonováním akátových kůlů, ocelových trubek a kotvících řetězů do betonových patek.

Fitness sestavy budou splňovat požadavky na bezpečnost definované normou ČSN EN 16630 «Fitness vybavení pro dospělé pro venkovní použití»

Sestavy budou opatřeny QR kódy s odkazy na instruktážní videa zachycující správné provedení jednotlivých cviků. Součástí dodávky budou i videa mapující historii sportu v Aši a současné možnosti sportovního vyžití, která budou využita k propagaci projektu.

Set č. 1:

- 1x cvičební lavice,

- 1x schod,

- 1x horizontální balanční hrazda,

- 2x oporná horizontální hrazda,

- 1x balanční dřevěná kladina,

- povrch tlumící dopad 29 m2

Set č. 2:

- 8x akátová stojka,

- 1x velká bradla,

- 1x nízká hrazda,

- 1x vysoká hrazda,

- 2x ručkovací madlo,

- 1x horizontální ručkovací žebřiny,

- 1x vertikální ručkovací žebřiny

- povrch tlumící dopad 56 m2

Set č. 3:

- 4x akátová stojka,

- 3x velká bradla,

- 1x vysoká hrazda,

- 1xhorizontální ručkovací žebřiny,

- 1x vertikální šplhací žebřiny,

- 1x šplhací tyč

- povrch tlumící dopad 51 m2

Set č. 4:

- 6x akátová stojka,

- 2x vysoká hrazda,

- 2x střední hrazda,

- 2x nízká hrazda,

- 1x kruhy

- povrch tlumící dopad 30 m2