NÁVRH OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ

Konstrukční řešení

Předmětem je navržení ocelového schodiště situovaného vně objektu z terénu do prostoru lodgie v 1. NP.

Podkladem je stavební část PD s danými půdorysnými a výškovými rozměry včetně návrhu materiálu.

Schodiště o půdorysu 1500*2135 mm a výšky 1050 mm má navrženou ocelovou konstrukci ze dvou schodnic tvaru „U“ profilu 200*55*4 mm a stupňů z pororoštů 305*1500 mm. Schodnice jsou na úrovni podesty vodorovně zalomené pro uložení posledního stupně.

V patě jsou schodnice ukotvené pomocí úhelníku a hmoždinky do základového betonového pasu šířky 300 mm a hloubky 400 mm, délky 1800 mm ( přesah schodnice je 50 mm před prvním stupněm).

Horní zalomený líc schodnic je podepřen ocelovou stojkou TR 120*60*5 v ose ramene s příčlí TR 120*60*4 mm. Styk příčle se stojkou je posílen styčníkovým plechem. Stojka je ukotvena do betonové patky 400*400*600 mm přes úložný plech s hmoždinkami M8. Důvodem navržení této podpůrné konstrukce je ten, že není známa nosnost betonové desky lodgie ( reakce je 2* 3.9 kN) tloušťky cca 100 mm! Schodnice budou k desce připojeny pouze pro zajištění stability ramene hmoždinkami M8 v oválném otvoru úhelníku 60*6 mm profilu 9*30 mm, aby byl umožněn posuv ramen vyvolaný sednutím základu a nepřenášela se reakce schodnic na desku.

Schodišťové stupně se přišroubují do stěn schodnic šrouby dodanými se stupni. Na horní přírubu schodnic se přivaří zábradlí profilu TR 40*40*3 mm, mimo rameno se přichytí z boku na desku lodgie přes styčníkový plech hmoždinkami 2* M 6.

Celá konstrukce se opatří zinkováním.

Nosná konstrukce je dimenzována na užitné zatížení 3 kN/m2!

Materiál:

Ocel 11375 (S 235) celkem 147kg včetně spojovacího materiálu

7* pororoštový stupeň 305*1500 mm včetně spojovacího materiálu

Beton základů  C 16/20 XC2