# Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je kompletní dodávka a implementace dvou fyzických serverů, včetně hardwarové storage infrastruktury a core a edge síťových přepínačů.

Dodávané technologie musí zajistit škálovatelnost, bezpečnost a spolehlivost a umožnit efektivní správu IT infrastruktury. Implementace zahrnuje instalaci a konfiguraci, testování funkčnosti, dokumentaci a zaškolení správců.

Celé řešení bude navrženo s ohledem na aktuální technologické trendy v oblasti infrastruktury, virtualizace a správy dat. Důraz bude kladen na modularitu, škálovatelnost a automatizaci, což umožní snadné budoucí rozšiřování. Implementace bude probíhat v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy. Součástí plnění je také migrace stávajícího prostředí na nový cluster při zajištění minimálních výpadků a kontinuity provozu.

Cílem je vybudovat vysoce dostupné virtualizační prostředí na technologii VMware, tvořené servery zapojenými do clusteru s vysokou dostupností a vytvořit tak robustní, odolné a bezpečné prostředí, připravené na požadavky moderního digitálního provozu.

# Cílové schéma

Základním pilířem celého řešení bude virtualizační platforma VMware, kterou bude možné provozovat na základě stávající licence již vlastněné Zadavatelem. Tato platforma poskytne jednotné prostředí pro správu a provoz virtuálních serverů, přičemž klíčový důraz bude kladen na vysokou dostupnost, efektivní škálování výkonu a centrální dohled nad infrastrukturou. Virtualizační vrstva umožní pružnou reakci na měnící se požadavky úřadu a také zjednodušení správy serverového prostředí.

Jako úložiště dat bude integrována nová hardware storage, která bude k fyzickým serverům připojena redundantně prostřednictvím 25Gbit/s vysokorychlostních rozhraní. Tato topologie zajistí stabilní přenosové kapacity a minimalizuje riziko vzniku single point-of-failure. Výsledné řešení vytvoří vysoce dostupný serverový cluster, který bude navíc redundantně propojen s LAN infrastrukturou rychlostí 10Gbit/s, čímž se dosáhne vysoké propustnosti, nízké latence a celkové zvýšené odolnosti systému vůči výpadkům.

Na takto vybudovaný cluster bude následně provedena kompletní migrace stávajících virtuálních serverů (VM) z aktuálně provozovaného prostředí. Součástí tohoto procesu bude i upgrade všech VM na verzi Windows Server 2025, aby bylo zajištěno využití nejnovějších funkcí, dlouhodobé technické podpory a moderních bezpečnostních mechanismů. Tím dojde k celkovému sjednocení technologické platformy a ke zvýšení kompatibility napříč systémem.

V rámci realizace zakázky se počítá také s modernizací síťové infrastruktury. Nově dodané core switche budou vybaveny 10Gbit/s porty, stejně jako distribuční switche, jejichž uplinky budou mít stejnou kapacitu. Tato zařízení budou uspořádána do dvou samostatných stacků, z nichž každý bude fungovat jako jeden logický celek. Tato architektura zvýší spolehlivost díky redundanci, zjednoduší správu a umožní rychlou reakci v případě selhání některé části síťové infrastruktury.

Pro oblast zálohování bude využit stávající NAS systém, který bude nadále plnit roli primárního úložiště záloh. Pro sekundární zálohy bude vyčleněna a připravena storage současného virtualizačního clusteru, aby byla zajištěna víceúrovňová ochrana dat. K samotné realizaci zálohování bude využit osvědčený software Veeam Backup & Replication, který již má Zadavatel licencován. Tento nástroj umožní efektivní zálohovací strategii, vytváření rychlých obnovitelných bodů a zároveň zajistí dlouhodobou integritu a bezpečnost zálohovaných dat.

Díky tomuto vícevrstvému přístupu bude zajištěna flexibilita a rychlá obnova dat z primárních záloh, stejně jako dlouhodobá bezpečnost a stabilita klíčových datových sad. Navržené řešení tak vytvoří moderní, spolehlivé a bezpečné prostředí připravené na budoucí rozvoj IT infrastruktury.

# Technická specifikace

## Minimální požadavky:

| Prvek | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server 2ks | Form Factor a vnitřní uspořádání | 1U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru bez nutnosti nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |  |  |
|  | CPU | dvousocketový systém, osazený dvěma procesory. Každý procesor minimálně 8 jader, TDP max. 165W. Základní takt min. 4GHz. |  |  |
|  | RAM | min. 32 slotů, podpora pamětí typu DDR5 6400MT/s RDIMM s minimální celkovou kapacitou 8TB. Požadujeme osadit 512GB s rovnoměrným osazením všech paměťových sběrnic, s možností rozšíření na dvojnásobek bez nutnosti výměny stávajících paměťových modulů. |  |  |
|  | Diskový subsystém | Dva hotplug NVMe SSD, každý s kapacitou min. 480GB, DWPD>=1. NVMe jsou připojené na hardwarový RAID řadič, software RAID se nepřipouští. |  |  |
|  | Interface | • min. tři externí USB, z toho min. dva USB 3.1 • interní port USB 3.1 • dedikovaný externí USB management port • min. 1x VGA port • dedikovaný interní PCIe slot pro diskový řadič |  |  |
|  | Napájecí zdroje | Dva redundantní napájecí zdroje, každý min. 1100W kategorie Titanium |  |  |
|  | Rozšiřující sloty | • min. dva externí PCIe x16 Gen5 sloty • min. dva externí OCP x16 sloty |  |  |
|  | Síťové porty | Požadujeme celkem 8 portů Ethernet 10/25Gbit SFP28. Dále čtyři optické moduly 10Gbit SR. |  |  |
|  | Operační systém | licence Windows Server 2025 Datacenter pro odpovídající počet jader CPU |  |  |
|  | Kompatibilita | ● Canonical® Ubuntu® Server LTS ● Microsoft® Windows Server® with Hyper-V ● Red Hat® Enterprise Linux ● SUSE® Linux Enterprise server ● VMware® ESXi® |  |  |
|  | Management a vzdálená správa | • Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému • dedikovaný management Ethernet a USB port • možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port • webové rozhraní HTML5 • konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci přes rozhraní BLE a/nebo WiFi • přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port • přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB • vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.11 (NTLMv1 a NTLMv2) • zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory • bezpečný boot s podporou Secure UEFI včetně správy certifikátů • možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů • uživatelsky konfigurovatelné logo úvodní stránky • možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software • přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5 • připojení vzdálených médií včetně share nebo image • správa napájení včetně omezení příkonu • automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email • monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) • import a export serverových profilů • vestavěná diagnostika • bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích • logování na vzdálený server (Syslog) • konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací • možnost správy více serverů z jedné konzole (1-to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů • automatický update z ftp serveru výrobce hardware |  |  |
|  | Podpora a servis | • Záruka min 60 měsíců, oprava následující pracovní den od nahlášení požadavku v místě instalace. Možnost kontaktovat (zadat požadavek) 24x7 přes telefon, chat, či web portál. • servis je poskytován výrobcem serveru • jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému • možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách • zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory • možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware. |  |  |
|  | Další požadované funkcionality | • připojení na cloudový analytický portál výrobce serveru • bezpečné vymazání konfigurace serveru, včetně NVMe SSD • Bezpečnostní funkce Secure Boot OS (MS Windows, Vmware) • Bezpečnostní aplikace, sloužící k ověření, že mezi expedicí zařízení od výrobce a jeho zprovozněním v datovém centru, nedošlo k neautorizovanému zásahu do FW či HW, ani k výměně libovolné klíčové komponenty za jinou. • digitálně podepsaný firmware. • čip TPM verze 2.0 a vyšší |  |  |
| Storage 1ks | Uspořádání šasi | 2U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru bez nutnosti nářadí |  |  |
|  | Diskové sloty | Min. 24x2,5“ SAS |  |  |
|  | Podporované disky | HDD: SAS, NLSAS; SSD: SAS |  |  |
|  | Šifrování | Podpora šifrování na úrovni fyzických disků HDD i SSD, certifikace podle FIPS-140-3 Level 2 Podpora protokolu KMIP (Key Management Interoperability Protocol) pro správu kryptografických klíčů a bezpečnostních objektů. Šifrované disky/SSD nepožadujeme. |  |  |
|  | Požadovaná konfigurace | Min. 10x 1,6TB SSD SAS, DWPD>=3 |  |  |
|  | Maximální počet disků (včetně expanzních boxů) | 276 |  |  |
|  | Řadiče (controllers) | Duální |  |  |
|  | Velikost cache | Min. 16GB na řadič |  |  |
|  | Front-end konektivita | 4x Ethernet 25Gbit SFP28 na jeden řadič |  |  |
|  | Back-end konektivita | SAS 12Gbit |  |  |
|  | Podpora přímého připojení k serverům | Ano |  |  |
|  | Geometrie RAID | 1,5,6,10, distribuovaný RAID6 |  |  |
|  | Podpora SSD Read Only cache | Ano |  |  |
|  | Podpora replikace | Ano, IP i FC |  |  |
|  | Tiering | Ano |  |  |
|  | Podpora snapshotů | Ano, min. 512/pool |  |  |
|  | Management a vzdálená správa | HTML5 web rozhraní, bez nutnosti instalace dalšího software; CLI |  |  |
|  | Licencování | Všechny licence v ceně systému |  |  |
|  | Podpora a servis | • Záruka min 60 měsíců, oprava následující pracovní den od nahlášení požadavku v místě instalace. Možnost kontaktovat (zadat požadavek) 24x7 přes telefon, chat, či web portál. • servis je poskytován výrobcem diskového pole • jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému • možnost stažení ovladačů a aktualizací na webových stránkách výrobce • zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory • možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware. • připojení na cloudový analytický portál výrobce |  |  |
| Klientské licence operačních systémů 120ks | Popis | Klientské licence pro nabízené operační systémy umožňující využívat těchto systémů celkem 120ti uživatelům. |  |  |
| Klientské licence vzdálené plochy 10ks | Popis | Klientské licence pro nabízené operační systémy umožňující vzdálený přístup uživatelů k poskytovaným serverovým službám, a to až pro 10 uživatelů. |  |  |
| Centrální přepínač včetně příslušenství 2ks | Typ zařízení | L2/L3 přepínač v rackovém provedení, max. 1U |  |  |
|  | Porty | Min. 20x 10Gb SFP+ porty a min. 4x 10Gb combo porty (optika / metalika) |  |  |
|  | Propustnost | Min. 480 Gbps switching capacity |  |  |
|  | Agregace portů | podpora active LACP |  |  |
|  | Stohování (stacking) | Podpora Front Panel Stacking až pro 8 jednotek, správa jako jedno zařízení |  |  |
|  | VLAN | Podpora min. 4000 VLAN |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | Podpora IEEE 802.1X, port security, DHCP snooping, IP Source Guard |  |  |
|  | Ochrana proti smyčce | Podpora protokolu STP Rapid+ s portfast a BPDU guard ochranou |  |  |
|  | Dualstack | Podpora IPv4 a IPv6 včetně IPv6 First Hop Security |  |  |
|  | Optické moduly | Součástí dodávky musí být 14x 10Gbit SM SFP+ a 2x 10Gbit MM SFP+ per switch a potřebné optické patch cordy pro propojení. |  |  |
|  | Monitoring a správa | Podpora CLI, Web GUI, SNMP, SSH |  |  |
|  | Záruka | Min. 60 měsíců |  |  |
| Přístupový přepínač 48p stohovatelný včetně příslušenství 1ks | Typ zařízení | L2/L3 přepínač v rackovém provedení, max. 1U |  |  |
|  | Porty | Min. 48x 1Gb porty, min 4x 10Gb SFP+ porty |  |  |
|  | Propustnost | Min. 176 Gbps switching capacity |  |  |
|  | Agregace portů | Podpora active LACP |  |  |
|  | Stohování (stacking) | Podpora Front Panel Stacking až pro 8 jednotek, správa jako jedno zařízení |  |  |
|  | VLAN | Podpora min. 4000 VLAN |  |  |
|  | Ochrana proti smyčce | Podpora protokolu STP Rapid+ s portfast a BPDU guard ochranou |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | Podpora IEEE 802.1X, port security, DHCP snooping, IP Source Guard |  |  |
|  | Dualstack | Podpora IPv4 a IPv6 včetně IPv6 First Hop Security |  |  |
|  | Optické moduly | Součástí dodávky musí být 4x 10Gbit SM SFP+ per switch a potřebné optické patch cordy pro propojení. |  |  |
|  | Metalické patch kabely | Součástí dodávky budou metalické kabely min. Cat.6a v potřebném počtu a délkách pro zpřístupnění infrastruktury všem uživatelům. |  |  |
|  | Monitoring a správa | Podpora CLI, Web GUI, SNMP, SSH |  |  |
|  | Záruka | Min. 60 měsíců |  |  |
| Přístupový přepínač 48p stohovatelný včetně příslušenství 4ks | Typ zařízení | L2/L3 přepínač v rackovém provedení, max. 1U |  |  |
|  | Porty | Min. 48x 1Gb porty, min 4x 10Gb SFP+ porty |  |  |
|  | Propustnost | Min. 176 Gbps switching capacity |  |  |
|  | PoE | Min. 740W |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP |  |  |
|  | Stohování (stacking) | Podpora Front Panel Stacking až pro 8 jednotek, správa jako jedno zařízení |  |  |
|  | VLAN | Podpora min. 4000 VLAN |  |  |
|  | Ochrana proti smyčce | Podpora protokolu STP Rapid+ s portfast a BPDU guard ochranou |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | Podpora IEEE 802.1X, port security, DHCP snooping, IP Source Guard |  |  |
|  | Dualstack | Podpora IPv4 a IPv6 včetně IPv6 First Hop Security |  |  |
|  | Optické moduly | Součástí dodávky musí být 4x 10Gbit SM SFP+ per switch a potřebné optické patch cordy pro propojení. |  |  |
|  | Metalické patch kabely | Součástí dodávky budou metalické kabely min. Cat.6a v potřebném počtu a délkách pro zpřístupnění infrastruktury všem uživatelům. |  |  |
|  | Monitoring a správa | Podpora CLI, Web GUI, SNMP, SSH |  |  |
|  | Záruka | Min. 60 měsíců |  |  |

# Požadavky technického řešení

## Požadavky technického řešení

- Je požadováno řešení zachovávající a rozvíjející současné softwarové platformy Microsoft pro zachování kompatibility se stávajícími systémy a aplikacemi. Přechod na jinou platformu by způsobil uživatelské a provozní potíže.

- Pokud Dodavatelem nabízené řešení vyžaduje komponenty či služby neobsažené v požadavcích zadání, zahrne dodavatel do své ceny všechny náklady na jejich pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu.

- Zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že dodavatel vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky.

- Veškeré produkty, které dodavatel dodává v rámci plnění Zadavateli, musí splňovat následující podmínky:

  - jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

  - mají plnou záruku od výrobce,

  - mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

  - obsahují všechny nezbytné licence na používání příslušného softwaru,

  - jsou určeny pro provoz v České republice.

Tyto skutečnosti dodavatel doloží čestným prohlášením distributora, popř. dodavatelovým samotným, nelze-li prohlášení distributora získat.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobků při jejich předávání, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

- Veškerá realizační dokumentace dodávaná v rámci veřejné zakázky, musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standardních formátech (např. MS Office, Open Office, PDF) používaných zadavatelem na datovém nosiči a 1x v papírové formě. Struktura i forma dokumentace musí být před předáním předána ke kontrole a výslovně schválena Zadavatelem.

## Implementační práce

Budou provedeny minimálně následující implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších zařízeních. Dodavatel dále do nabídky zahrnul veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné. Implementační služby budou minimálně v následujícím rozsahu:

- Zpracování předimplementační analýzy

- Zpracování prováděcí dokumentace

Práce ovlivňující činnost uživatelů budou prováděny mimo běžnou pracovní dobu.

- Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění

- Dodávku, instalaci a konfiguraci nabízeného hardware

- Kompletní implementaci řešení splňující povinné parametry technického řešení, minimální tyto činnosti:

| Prvek | Minimální požadované činnosti |
| --- | --- |
| Obecné | - Pro každou použitou technologii bude zpracován samostatný návrh akceptačních testů, který musí schválit zadavatel. - Tento návrh bude připraven v rámci předimplementační analýzy. - Všechna dodaná zařízení budou aktualizována na nejnovější dostupnou verzi firmware. |
| Servery | - Fyzické umístění serverů do rackových skříní. - Zapojení napájení a síťové konektivity (včetně 25Gbit storage a 10Gbit LAN připojení). - Ověření funkčnosti a provedení základní diagnostiky hardware. - Instalace VMware 8.x na oba fyzické servery. - Aktivace licencí Windows Server - Nastavení základních parametrů systému (hostname, časová zóna, jazyk, IP adresace, doména). - Konfigurace clusteru a připojení ke sdílenému úložišti. - Nastavení vysoké dostupnosti (HA) a živé migrace (Live Migration). - Testování funkčnosti clusteru a failover scénářů. - Migrace VM ze stávajícího prostředí: - Export/import nebo přímá migrace. - Upgrade operačních systémů VMs na Windows Server 2025. |
| Storage | - Umístění storage zařízení do racku. - Zapojení napájení a zajištění redundantního napájení - Připojení storage k serverům pomocí 25Gbit síťových rozhraní přes iSCSI. - Ověření fyzické konektivity a redundance. - Inicializace storage systému. - Konfigurace diskového prostoru dle požadavků na výkon a redundanci. - Nastavení základních parametrů: čas, jazyk, síťové rozhraní, přístupové údaje. - Vytvoření LUNů nebo sdílených svazků (iSCSI targety). - Nastavení přístupových práv a autentizace (např. CHAP pro iSCSI). - Prezentace úložišť jednotlivým uzlům clusteru. - Ověření připojení a viditelnosti disků na serverech. - Ověření funkčnosti Live Migration a přístupu všech uzlů ke sdílenému úložišti. - Konfigurace multipath I/O (MPIO) pro redundantní přístup ke storage. - Monitorování výkonu a latencí (IOPS, throughput, response time). - Zaznamenání konfigurace storage (RAID, LUNy, IP adresy, přístupové údaje). - Testování výpadkových scénářů (např. výpadek jednoho síťového rozhraní, uzlu clusteru, řadiče storage). - Vytvoření dokumentace pro správu a údržbu storage systému. |
| Stávající zálohovací řešení Veeam Backup & Replication | - Zmapování aktuální topologie zálohování: - Zálohované servery a VM. - Použité zálohovací úložiště (repository). - Nastavené zálohovací a retenční politiky. - Instalace nejnovějších aktualizací nebo upgrade na aktuální verzi. - Přidání nového clusteru do Veeam jako zálohovaný objekt. - Konfigurace zálohovacích a replikačních úloh pro nové VM: - Nastavení plánů, retenčních politik a typů záloh/replikací (plná, inkrementální, syntetická). - Rozdělení zálohovacích úloh podle typu VM, kritičnosti nebo lokality. - Provedení testovacích obnov (restore) z nového úložiště. - Vyhodnocení potřeby uchování starých záloh ze starého prostředí. - Archivace nebo bezpečné odstranění nepotřebných záloh. - Uvolnění kapacity na starých úložištích. - Aktualizace dokumentace zálohovacího řešení (topologie, úlohy, přístupové údaje). - Školení administrátorů na nové funkce a změny v zálohovacím procesu. - Nastavení notifikací a reportingu (např. denní reporty, upozornění na chyby). |
| Přepínače | - Umístění switchů do rackových skříní. - Zapojení napájení - Propojení switchů pomocí 10Gbit uplinků - Připojení serverů, storage a dalších síťových zařízení. - Vytvoření dvou nezávislých stacků (jeden pro core, druhý pro distribuci). - Ověření správné funkce stackování a redundance. - Nastavení management IP adres pro každý stack. - Konfigurace SNMP, NTP, DNS a dalších síťových služeb. - Aktivace protokolů jako LLDP, STP (nebo RSTP/MSTP), případně LACP pro agregaci linek. - Vytvoření potřebných VLAN pro jednotlivé části infrastruktury (např. servery, storage, management, zálohování, uživatelská síť). - Přiřazení portů do příslušných VLAN - Nastavení STP včetně portfast - Konfigurace trunk portů pro propojení s dalšími switchemi a firewallem. - Nastavení Quality of Service (QoS) pro prioritizaci kritického provozu (např. storage, replikace, zálohování). - Aktivace port security, BPDU guard, storm control a dalších bezpečnostních funkcí. - Omezení přístupu k management rozhraní (ACL, přístup pouze z vybraných IP). - Ověření konektivity mezi zařízeními a správné přiřazení VLAN. - Testování redundance stacků a failover scénářů. - Vytvoření dokumentace konfigurace (topologie, IP schéma, VLAN plán, přístupové údaje). |

- Dokumentace (prováděcí, následně provozní)

- Zajištění zkušebního provozu infrastruktury v délce minimálně 2 týdnů včetně technické podpory specialistů na dané zařízení/službu s dostupností maximálně do 2 hodin na místě realizace od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 7h do 17h.

- Provedení akceptačních testů

- Předání do ostrého provozu

- Zajištění ostatních služeb potřebných pro realizaci projektu.

Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují.

## Předimplementační analýza

Před implementací řešení zpracuje Dodavatel předimplementační analýzu, jejímž výstupem bude písemná zpráva a návrh scénáře postupu, které podléhají schválení Zadavatelem.

## Prováděcí dokumentace

Dodavatel před zahájením implementačních prací zpracuje prováděcí dokumentaci, která bude důsledně vycházet ze schválené předimplementační analýzy a bude zahrnovat všechny aktivity potřebné pro řádné zajištění implementace předmětu plnění do stávajícího prostředí.

## Školení

- Dodavatel zajistí školení administrátorů Zadavatele na zařízení a systémy dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to v rozsahu předávané provozní dokumentace.

- Školení zajistí seznámení administrátorů Zadavatele se všemi podstatnými částmi díla v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin.

- Rozsah školení je minimálně 20 hodin.

- Školení bude probíhat v sídle Zadavatele.

- Náklady na školení budou zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují.

## Provozní dokumentace

- Dodavatel zpracuje provozní dokumentaci, která bude detailně popisovat konfiguraci zhotoveného díla a jeho vazby na stávající systémy.

- Součást provozní dokumentace bude popis úkonů doporučené údržby a specifikace intervalů jejích provádění.

- Součástí provozní dokumentace bude popis základních chybových stavů a doporučený postup obsluhy při závadě na zařízení.

# Harmonogram projektu

- Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky. Údaj D značí datum nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů.

| Aktivita | Začátek | Termín |
| --- | --- | --- |
| Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka | D | D+7 |
| Předimplementační analýza | D+7 | D+21 |
| Prováděcí dokumentace | D+21 | D+28 |
| Dodávka HW | D+28 | D+48 |
| Implementační práce | D+48 | D+90 |
| Akceptační testy | D+90 | D+97 |
| Zahájení ostrého provozu | D+104 | - |

- Dodavatel může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb.

# Záruky a servisní podmínky

- Požadavky na záruky a servisní podmínky

  - Zadavatel požaduje bezplatný (zahrnutý v ceně zakázky) přístup k aktualizacím software a firmware dodaného SW/HW minimálně po dobu záruky.

  - Veškeré opravy po dobu záruky budou provedeny bez dalších nákladů pro Zadavatele.

  - Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně.

  - Po dobu 60 měsíců od předání díla jako celku do plného provozu, musí Dodavatel nebo výrobce všech zařízení garantovat běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost servisu.

  - Dodavatel ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záruk.

  - Pro hlášení servisních požadavků zajistí Dodavatel Zadavateli přístup ke svému helpdeskovému systému s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení. Detailní popis helpdeskového systému a jeho obsluhy musí být součástí nabídky. Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 7-17 hod. v pracovních dnech.